ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърно оборудване и друг хардуер за нуждите на ИВСС”

1. Въведение и обща информация

Целта на настоящия документ е да опише изискванията към изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърно оборудване и друг хардуер за нуждите на ИВСС”.

2. Доставка на 1 брой сървър

Доставеният сървър трябва да отговаря на следните минимални изисквания:

| Показател | Минимални изисквания |
| --- | --- |
| Процесор | Да е последно поколение от типа Intel Xeon Gold 6136 Processor или еквивалентен Брой инсталирани процесори: 2 Брой ядра (cores) на процесор: 12 Базова тактова честота на процесор: 3.0 GHz Кеш памет на процесор: 24 MB Да поддържа Hyper-Treading Technology или еквивалент. Да поддържа Virtualization Technology или еквивалент. |
| Оперативна памет | Инсталирана оперативна памет: 256 GB DDR4-2666 MHz, Registered, ECC, Memory Mirroring Брой инсталирани модули памет: 8 x 32 GB Брой слотове за памет: 24 Възможност за разширение най-малко до 1,5 ТB Паметта трябва да е оригинална от производителя на сървъра. Сървърът трябва да може да открива и докладва за инсталирана неоригинална памет. Сървърът трябва да поддържа постоянна памет NVRAM. |
| RAID контролер | Хардуерен контролер поддържащ RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 и скорост на предаване на данни 12Gb/s, за SAS/SATA HDD/SDD. Контролерът да има най-малко 2 GB Cache памет. Хардуерният RAID контролер да поддържа криптиране на данни. Други: Наличие на възможност за хардуерен или софтуерен RAID между M.2 слотове. |
| Твърд диск | Инсталирани 2 броя 300 GB дискове – 2.5” SAS, 10 000 rpm, 512n заменяеми без спиране на сървъра (Hot-plug). Възможност за работа с SAS/SATA, HDD/SSD и M.2/NVME SSD устройства. |
| Интерфейси за данни | Свързване с локалната мрежа (LAN) през най-малко 8 порта 1000Base-T Ethernet с минимална скорост 1 Gbit/s с поддръжка на 100 Mbit/s Ethernet и Auto Speed Negotiation. Свързване с мрежата за съхранение на данни (SAN) през най-малко 2 FC SFP+ порта с минимална скорост 16Gbps и поддръжка на 8Gbps и 4 Gbps. С включени всички необходими FC OM4 MMF кабели и SFP+ модули за връзка с мрежата за съхранение на данни (SAN). |
| Слотове | Да има 8 разширителни PCIe 3.0 слота, даващи възможност за инсталиране на 8 разширителни платки PCIe 3.0. Наличие на поне 2 два M.2 слота за зареждане на операционна система/хипервайзор от SSD. Да има възможност за добавяне на два MicroSD слота, като опция за зареждане на операционната система/хипервайзор от MicroSD карта. |
| Интерфейси | Да разполага с 5 x USB, VGA, 1 x Serial port, порт за управление. Наличие на USB интерфейс и порт за управление на предния панел. |
| Захранване | Да поддържа резервирани захранвания и вентилатори с възможност за замяна без спиране на сървъра (Hot-plug). Да има монтирани 2 захранващи модула, с минимум 750W и 90% ефективност на модул. |
| Отдалечено управление | Интегриран модул за отдалечено управление, наблюдение и конфигуриране на сървъра през WEB интерфейс, с лиценз за използване на пълната функционалност на модула, включително отдалечени KVM и медия. Модулът трябва да ползва специализиран 1Gb/s Ethernet порт за управление. |
| Шаси | За монтиране в стандартен 19” сървърен шкаф (rack) с включени всички необходими крепежни елементи за монтаж и аранжиране на кабели (Cable arm). |
| Други | Клавиатура, кирилизирана от производителя и оптична мишка от производителя на сървъра, носещи неговото лого. Предложения сървър да притежава CE сертификат. |
| Операционна система | Не се изисква |
| Client OS Support | Windows Server 2012R2/2016, Enterprise Linux, VMware |
| Гаранционен срок | 36 месеца стандартна гаранционна поддръжка на хардуера и софтуера на място, 8x5. |

3. Доставка на баркод скенери и термопринтери

Обособената позиция предвижда доставката на:

- принтери за етикети (термопринтери) – 3 броя;

- стационарни баркод скенери (четци) – 3 броя;

- ръчни баркод скенери (четци) – 3 броя.

Общи технически изисквания към доставяните баркод скенери (баркод четци)

А). Доставяните баркод скенери (ръчни и стационарни) да имат сертификационна марка - CE Marking (показва съответствие със стандартите за опазване на здравето, безопасността и околната среда за продукти, продавани в Европейското икономическо пространство).

Б) Доставяните стационарни (настолни) баркод скенери трябва да имат възможност за поставяне/закрепване върху работна повърхност на бюро или работен плот.

В) Доставяните ръчни баркод скенери трябва да имат възможност за последващо окомплектоване със стойка позволяваща автоматично сканиране - когато скенерът бъде поставен на стойката, да може да преминава в режим на постоянно сканиране.

Г) Доставяните баркод скенери - ръчни и стационарни (настолни) трябва да поддържат сканиране на 2D баркодове.

Д) За целите на оптималната софтуерна интеграция е необходимо ръчните и стационарни (настолни) баркод скенери да бъдат от един производител.

Е) Препоръчително е наличието на Windows SDK за C# или еквивалент.

3.1. Минимални изисквания към техническите параметри на доставяните ръчни баркод скенери (четци):

Техниката да бъде нова, неупотребявана. Да се достави в транспортната опаковка на производителя.

| Параметър | Минимални изискванания |
| --- | --- |
| Светлинен източник | LED(s) |
| Сензор за изображения | Минимум 640 х 480 пиксела |
| Зрително поле (image field of view) | 32.8° H x 24.8° V Nominal |
| Минимален контраст на сканираното изображение | до 25% |
| Захранване | от интерфейсния кабел |
| Скорост на сканиране (motion tolerance) | 13 см/сек при ръчно сканиране и/или 76 см./сек при сканиране от стойка за 13 mil UPC |
| Интерфейс | USB |
| Декодиращи възможности | 1D и 2D (двуизмерни баркодове) |
| Двуизмерни баркодове | PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Postal Codes |
| Потребителски индикатори | LED индикатор за успешно декодиране (good decode LEDs) или еквивалент, сигнално устройство (beeper) с регулируема сила на звука или еквивалент |
| Гаранция | 24 месеца |

3.2. Минимални изисквания към техническите параметри на доставяните стационарни (настолни) баркод скенери (четци):

Техниката да бъде нова, неупотребявана. Да се достави в транспортната опаковка на производителя.

| Параметър | Минимални изискванания |
| --- | --- |
| Тип на скенера | Omni-directional imager |
| Светлинен източник | LED(s) |
| Обхват на сканиране | 46° хоризонтално x 29.5° вертикално |
| Минимален контраст на сканираното изображение | до 25% |
| Поддържани формати | TIFF, JPEG, Bitmap |
| Декодиращи възможности | 1D и 2D (двуизмерни баркодове) |
| Двуизмерни баркодове | QR Code - Standard, Inverse, Micro |
| Интерфейс | USB |
| Захранване | от интерфейсния кабел |
| Потребителски индикатори за успешно сканиране | визуален и звуков, с възможност за регулиране на силата на звука |
| Стойка | интегрирана |
| Гаранция | 24 месеца |

3.3. Минимални изисквания и технически характеристики на принтер за етикети (термопринтер):

Доставяните етикетни принтери да имат сертификационна марка - CE Marking (показва съответствие със стандартите за опазване на здравето, безопасността и околната среда за продукти, продавани в Европейското икономическо пространство).

Техниката да бъде нова, неупотребявана. Да се достави в транспортната опаковка на производителя.

| Параметър | Минимално изискване |
| --- | --- |
| Тип на принтера | Етикетен принтер с термотрансферен метод на печат |
| Разделителна способност | 203 dpi (8 точки/мм) |
| Максимална скорост на печат | 150 мм за секунда |
| Памет | 512 MB Flash; 256 MB SDRAM |
| Програмни езици | ZPL и EPL |
| Датчик за етикети | Датчик отчитащ наличието на етикети |
| Интерфейси | USB, LAN |
| Медии | Възможност за работа с етикети за печат и с непрекъсната медия; Ширина от 15 мм до 118 мм; Дължина до 991 мм. |
| Софтуерна поддръжка | Наличие на драйвери за печат под MS Windows 10 |
| Поддръжка на 1D и 2D баркодове | 1D: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC and EAN 2-or5-digit extensions, Plessey, Postnet, Standard 2-of-5, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Codabar and Planet Code; 2D: Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF, Aztec. |
| Други | Автоматичен нож за рязане; Да поддържа печат на кирилица. |
| Захранване | 100-240VAC, 50-60Hz; ENERGY STAR qualified |
| Гаранция | 24 месеца |